(配布先)											              第          号

2007 年  5 月 31 日

(株)小杉技研

承  認         担 当 氏 名

ＵＳＢスイッチ

(インストール方法と確認)

【１】ＦＴＤＩ社製ＵＳＢドライバのインストール方法（ＷｉｎｄｏｗｓＸＰの場合）

ＯＳ（バージョン）により多少インストール方法が異なりますが、インストール時の指示に

従って進めて下さい（注、同じ操作を２回繰り返します。）。

ドライバを用意し、スイッチをＵＳＢケーブルでパソコンに接続して下さい。

（１）、ウイザードの開始。			　　　　　（２）、検索とインストールのオプション選択。

一覧または特定の場所をチェック。		　ドライバ（ＦＤならＡ：￥）の場所を指定

→

（３）、ドライバを検索しインストール（表示例）。

→

（４）、ウイザードの完了。

（５）、（１）～（４）をもう一度繰り返します。　指示に従って進めて下さい。

注１、後に増設された仮想ＣＯＭポートの確認方法（ＷｉｎｄｏｗｓＸＰの場合）

［スタート］→［コントロールパネル］→［システム］実行

システム内で

［ハードウェア］→［デバイスマネージャ］→［ポート（ＣＯＭ／ＬＰＴ）］確認

ＵＳＢ Ｓｅｒｉａｌ Ｐｏｒｔ（ＣＯＭｘ）が有ればＯＫ　（ｘ：でチャネル確認）

【２】ＣＯＭポートの変更手順

ＩＤの重複を避けるため自動的に仮想ＣＯＭポートは後、後に増設されますので、注意下さい。

[コントロールパネル]→

[システム]→[システムのプロパティ]→[ハードウェア]→[デバイスマネージャ]

→[ポート(COMとLPT)]

→[USB Serial Port(COMx)]

→[USB Serial Port(COMx) のプロパティ]

→[Port Settings]→[Advanced...]→[COMx選択]→[OK]･･[OK]

【３】ＦＴＤＩドライバの削除：

[コントロールパネル]→[プログラムの追加と削除]

【４】スイッチ接続確認方法

（１）確認はハイパーターミナルなどで出来ます。　　　　　（注、FSnONの後の_はスペース）

スイッチ踏込時(orオン時)に"FSnON_\r\n"の８文字の文字列を出力します（この時、n=1～）。

スイッチ踏離時(orオフ時)に"FSnOFF\r\n"の８文字の文字列を出力します（この時、n=1～）。

基板上のジャンパー設定により動作モードを変更（踏込時(orオン時)のみに）出来ます。

（ＡＳＣＩＩ設定：行末に改行文字を付ける、ローカルエコーするにチェック。）

（２）使用できるＣＯＭポートは通常、後ろ側に追加されます。

仮想ＣＯＭポートの通信設定条件は

ボーレート：９６００ｂｐｓ	Ｆｌｏｗ制御　：無し

データ幅　：８ｂｉｔｓ		ストップビット：１			パリティ：無し

追記

最新ＦＴＤＩ ＣＤＭ Ｄｒｉｖｅｒダウンロード先       使用デバイス：FT232R

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm               Ｄｒｉｖｅｒ

http://www.ftdichip.com/Documents/InstallGuides.htm  インストールガイド

仮想ＣＯＭポートにおける通信条件の変更やスイッチ動作やスイッチ数の変更は

使用マイコン（ＰＩＣ）で対応出来ますので、別途ご相談下さい。

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/KG_/

(株)小杉技研	〒 229-0033	神奈川県 相模原市 鹿沼台 1-2-16-401

TEL: 042-776-1571		FAX: 042-776-1572

URL: http://www.pluto.dti.ne.jp/~kosugi/		【Web検索：小杉技研】

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/KG_/